| Check Engine Codes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code # | Check Engine Light Output | Sensor or subsystem | ECU Self-diagnosis | ECU Fail-safe |
| 01 |  | Пульсация зажигания Ignition Diagnostic Monitor (IDM) | No ignition signal | None |
| 02 |  | Ne2-сигнал датчика угла коленвала Crankshaft Position Sensor (CPS) | No Ne signal from crank angle sensor | None |
| 03 |  | G-сигнал датчика угла коленвала Cylinder Identification Sensor A | No signal from sensor A | No signal from sensor A or B: Engine Stop |
| 04 |  | Ne1-сигнал датчика угла коленвала Cylinder Identification Sensor B | No Signal From sensor B |  |
| 05 |  | Датчик детонации Knock Sensor or Knock Control Unit | Open or short circuit | Retards ignition timing 6o in heavy-load Waste Gate Opens Early |
| 06 |  | Датчик скорости Vehicle Speed Sensor (VSS) |  |  |
| 07 |  |  |  |  |
| 08 |  | Датчик расхода воздуха Mass Air Flow Signal (MAF) | Open or short circuit | Maintains basic signal at a preset value |
| 09 |  | Датчик температуры ОЖ Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) | Open or short circuit | Maintains constant command: 40oC (104oF) for EGI 50oC (122oF) for ISC control use |
| 10 |  | Датчик температуры воздуха на входе Intake Air Temperature Sensor (IAT) | Open or short circuit | Maintains constant 20oC (60oF) command |
| 12 |  | Датчик положения дроссельной заслонки Throttle Position Sensor (TPS) | Open or short circuit | Maintains constant command of full throttle |
| 14 |  | Датчик атмосферного давления (в ECU) Barometric Pressure Sensor (BP) | Open or short circuit | Maintains constant command of sea level pressure |
| 15 |  | Датчик кислорода Oxygen Sensor | Sensor output continues less then .55V 120sec after engine starts (1,500 rpm) | Cancels EGI feedback operation |
| 16 |  | Датчик EGR EGR Valve Position Sensor (EVP) | Open or short Circuit | Cuts off EGR |
|  |  |  | Sensor output incorrect. | None |
| 17 |  | Система рециркуляции Feedback System | Sensor output not changed after 20sec of engine at 1500rpm | Cancels EGI feedback operation |
| 23 |  | Датчик кислорода Oxygen Sensor |  |  |
| 24 |  | Система рециркуляции Feedback System |  |  |
| 25 |  | клапан регулятора давления топлива Fuel Pressure Regulator Control Solenoid (FPRC) | Open or short circuit | None |
| 26 |  | Соленоид угольного фильтра Canister Purge Solenoid Valve (CANP) | Open or short circuit | None |
| 28 |  | Соленоидный клапан - EGR вакуум EGR Control Solenoid Valve (EGRC) | Open or short circuit | None |
| 29 |  | Соленоидный клапан - EGR Vent | Open or short circuit | None |
| 34 |  | Соленоид A управления ХХ Idle Speed Control Solenoid Valve (ISC) | Open or short circuit | None |
| 35 |  | Соленоидный клапан регулятора давления Соленоид В управления ХХ |  |  |
| 41 |  | Соленоидный клапан - индукционная система с переменным резонансом VRIS #1 |  |  |
| 42 |  | Waste Gate | Open or short circuit | None |
| 46 |  | Соленоидный клапан - индукционная система с переменным резонансом VRIS #2 |  |  |
| 55 |  | Torque Converter Speed Sensor (TCS) Датчик скорости |  |  |
| 60 |  | Соленоидный клапан - 1-2 передача AKПП |  |  |
| 61 |  | Соленоидный клапан - 2-3 передача AKПП |  |  |
| 62 |  | Соленоидный клапан - 3-4 передача AKПП |  |  |
| 63 |  | Torque Converter Clutch Control Solenoid (CCC) Соленоидный клапан - замыкание AKПП |  |  |
| 64 |  | Соленоидный клапан - 3-2 передача AKПП |  |  |
| 65 |  | Замыкающий соленоид AKПП |  |  |
| 66 |  | Соленоид линии давления AKПП |  |  |
| 67 |  | Реле охлаждающего вентилятора (низкая темп.) LFAN |  |  |
| 68 |  | Реле охлаждающего вентилятора (высокая темп.) |  |  |
| 69 |  | Термостат охлаждающего вентилятора ECTF |  |  |