Коды ошибок ECU в подробностях

### Код 2: NE2 Отказ датчика положения коленчатого вала (CPS)

(Crankshaft Position sensor)

Назначение датчика:

Этот датчик на эффекте Холла посылает сигналы в ECU, которые он использует, чтобы определить угловую скорость коленчатого вала (об/мин). Этот сигнал обычно называют "NE2" или "CKP2". Этот датчик расположен низко на двигателе, около шкива коленчатого вала.

Суть проблемы:

Этот код показывает, что датчик положения коленчатого вала не выдает информацию о скорости коленчатого вала в ECU, или ECU неспособен использовать сигнал, который он посылает.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 2 присутствует, ECU игнорирует его и вместо него полагается на сигнал NE1 для получения данных о скорости коленчатого вала. Этот датчик расположен распределителе зажигания. Это не равноценная замена, так как ремень привода распредвалов делает сигналы частоты вращения немного хаотичными, и влияет на возможность ECU точно измерить скорость коленчатого вала.

Примечание: варианты двигателей, не имеющие NE1-датчик, не будут работать, когда Код 2 присутствует.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Удостоверьтесь, что контакты NE2-датчика и контакты ECU чисты и электрический контакт хороший. Если необходимо, поправьте разъемы.

- Проверьте сопротивление NE2-датчика. Для этого отключите его и омметром проверьте сопротивление между контактами датчика DG и DB. Сопротивление должно быть от 520 до 580 Ом.

- Проверьте отсутствие короткого замыкания между DB и контактами DG и проводом BK/R ("масса"). Если сопротивление близко к нулю, использующийся датчик имеет замыкание и требует замены.

### Код 3: Отказ G датчика положения распредвала

(Cylinder Identification sensor A)

Назначение датчика:

Этот датчик на эффекте Холла посылает сигналы от прерывателя зажигания, которые ECU использует для определения момента, когда цилиндр №1 подойдет к верхней мертвой точке (ВМТ). Эта информация датчика используется для поочередного запуска топливных форсунок в течение нормального SFI действия. Этот датчик также известен как CID-датчик. Расположен на "бегунке" в прерывателе и расположен на одной оси с левым распределительным валом (со стороны радиатора).

Суть проблемы:

Этот код показывает, что датчик положения распредвала не выдает информацию о его положении и скорости в ECU, или ECU не способен использовать сигнал, который он посылает.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 3 присутствует, ECU прекращает запускать топливные форсунки последовательным способом и вместо этого запускает их в способ "партии", так как ECU не может знать, где ВМТ на цилиндре №1. Это приводит к небольшой потере мощности и понижению топливной экономичности двигателя

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Если код 04 тоже присутствует, проверьте состояние соединителя с 5 контактами в прерывателе зажигания. Проверьте наличие напряжения +12V в проводе R/BK относительно "массы".

- Проверьте, как установлен соединитель с 5 контактами. Удостоверитесь, что он чист и контакт надежен.

- Бегунок в прерывателе зажигания – наиболее вероятная причина появления этого кода, а также возможны проблемы в самом ECU.

### Код 4: NE1 отказ датчика положения коленчатого вала

(Cylinder Identification sensor B)

Назначение датчика:

Этот датчик на эффекте Холла посылает вторичный сигнал от прерывателя зажигания, который используется ECU, для определения скорости коленчатого вала только в некоторых состояниях. Этот датчик используется при провороте двигателя (когда скорость коленчатого вала слишком мала, чтобы гарантировать надежный сигнал от NE2-датчика), когда TEN (Test ENgine) контакт диагностического штепселя заземлен, как при выполнении Base timing и регулирования холостого хода и когда NE2-датчик выходит из строя. Расположен внутри прерывателя зажигания, на бегунке и переключается колесом прерывателя, которое поворачивается вместе с левым распределительным валом (со стороны радиатора).

Суть проблемы:

Этот код указывает, что NE1-датчик положения коленвала не посылает информацию о его скорости к ECU, или ECU неспособен использовать сигнал, который он выдает.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 4 присутствует, ECU неспособен получить данные скорости коленчатого вала в течение поворота и двигатель не будет запускаться. "Удар" (то есть толчок) может помочь запустить двигатель. Один раз запущенный двигатель может больше не показывать никаких признаков сбоя.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Если код 03 тоже присутствует, проверьте состояние соединителя с 5 контактами в прерывателе зажигания. Проверьте наличие напряжения +12V в проводе R/BK относительно "массы".

- Проверьте, как установлен соединитель с 5 контактами. Удостоверитесь, что он чист и контакт надежен.

- Бегунок в прерывателе зажигания – наиболее вероятная причина появления этого кода, а также возможны проблемы в самом ECU.

### Код 5: Датчик вибрации (Knock sensor)

Назначение датчика:

Этот датчик (по существу микрофон) сообщает ECU о "звоне" или детонации, происходящей в камере сгорания двигателя. Датчик запитан постоянным напряжением 2.5 Вольта от ECU.

Когда происходит удар (детонация), этот "микрофон" выдает сигнал, колеблющийся выше и ниже этого напряжения смещения 2.5 Вольта с амплитудой в несколько десятков или сотен милливольт. ECU считывает эти колебания и по величине их амплитуды определяет, величину детонации, и вводит задержку зажигания, стараясь остановить детонацию, которая может быть разрушительной, если ее не остановить.

Он расположен под впускным коллектором (на двигателе KL 2.5L V6).

Суть проблемы:

Этот код указывает, что напряжение от датчика вибрации, поступающее в A/D-канал ECU выше 3.75В или ниже 1.25В. Другие состояния не проверяются.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 5 присутствует, ECU неспособен определить наличие вибрации. Для сохранения долговечности двигателя, используется дополнительная главная таблица выбора временных параметров зажигания, что приводит к значительно уменьшенному впрыску под высокой нагрузкой (низкие обороты / высокий поток воздуха).

Результат – умеренное сокращение мощности двигателя и уменьшение удовольствия от "драйва".

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте все соединители на чистоту и надежность контакта. Удостоверьтесь, что никакой проводник не зажался при недавнем обслуживании двигателя. Датчик вибрации расположен под впускным коллектором между цилиндрами, и электропроводка может легко быть повреждена неловким механиком.

- Проверьте контакт между разъемом датчика и ECU.

- Попробуйте другой (заведомо хороший) датчик вибрации. Если состояние сохраняется, проблема, вероятно, в ECU.

### Код 8: Датчик воздушного потока (MAF)

(Mass Air low meter)

Назначение датчика:

Этот датчик сообщает ECU, сколько воздуха потребляет двигатель. Расположенный во впускном тракте, он использует сигнал от заслонки, которая изменяет положение в зависимости от изменения потока воздуха. MAF (Mass Air Flow) также содержит датчик IAT (Intake Air Temperature) – датчик температуры впускаемого воздуха.

Суть проблемы:

Этот код указывает, что напряжение на MAF датчике A/D канал - меньше чем 0.200V. Нет никакого верхнего предела чтению MAF, хотя это будет никогда выше чем +5 ссылок(рекомендаций) вт от ECU. Нормальные MAF напряжения располагаются от 4.00V в двигателе - от, 3.20V в теплом холостом, 1.80V при умеренном ускорении и 0.35V в абсолютном максимальном основном смещении.

MAF имеет разъем с 5 контактами:

| Цвет проводника | Назначение |
| --- | --- |
| R | MAF сигнал датчика |
| P | +5V от ECU |
| BK/DB | MAF "земля" датчика |
| BK/DB | IAT "земля" датчика |
| BK/R | IAT сигнал датчика |

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 8 присутствует, ECU использует TPS напряжение и переключатель холостого хода, чтобы определить "основное" топливное количество впрыска.
Есть 3 основных состояния:

- Переключатель холостого хода "ON"  при закрытом дросселе.

- Маленькие углы открытия дросселя, соответствующие легкой нагрузке и небольшим потокам воздуха.

- Большие углы открытия дросселя при больших нагрузках и больших потоках воздуха.

ECU использует 3 различных значения потока воздуха для этих состояний из своей таблицы, чтобы заменить сигнал от "больного" MAF-датчика.

В результате машина будет "бежать", но "темперамент" будет очень вялым.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте чистоту и надежность контакта в разъеме.

- Проверьте наличие +5В от ECU, если EGR и коды TPS присутствуют.

- Проверьте состояние всех проводников "земля" в кабеле.

- Удостоверитесь, что задвижка не застряла и что MAF установлен максимально горизонтально  (насколько это возможно).

Датчик MAF – не дешев (> $700$ новый), так что если Вы его "подозреваете", постарайтесь найти датчик от старого/разбитого автомобиля.

### Код 9:  Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)

(Engine Coolant Temperature sensor)

Назначение датчика:

Этот датчик сообщает ECU температуру хладагента в двигателе. Датчик расположен на левой (со стороны радиатора) стороне блока цилиндров, около дополнительных механизмов. Имеет двухпроводный разъем. Не перепутайте с другим температурным датчиком, расположенным очень близко от него, и который имеет только один провод в разъеме.

Суть проблемы:

Этот код указывает, что напряжение на CTS ниже 0.195В (датчик закорочен на массу) или больше 4.883В (указывает, что датчик открыт полностью или оборван). Датчик может быть проверен омметром и значения сопротивления должны попадать в пределы диапазонов, показанных в таблице:

| Температура Хладагента/Датчика | Сопротивление, в Омах | Типичное напряжение |
| --- | --- | --- |
| 20 C° | От 2200 до 2700 | 2.38 В |
| 80 C° | От 290 до 350 | 530 мВ |
| 91 C° | От 226 до 241 | 390 мВ |
| 97 C° | От 193 до 205 | 343 мВ |
| 108 C° | От 145 до 153 | 258 мВ |
| 110 C° | От 137 до 146 | 249 мВ |

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда присутствует Код 9, ECU использует из внутренней памяти фиксированые калиброваные значения для различных температур хладагента двигателя. В результате двигатель может неустойчиво работать на холостых и может тяжело заводиться. Выбор точки зажигания и количества топливной смеси будет неоптимальным, так как температура хладагента будет угадываться только приблизительно.
Также, чтобы не допустить перегревания двигателя, ECU включает вентилятор охлаждения постоянно.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Используйте вышеприведенную таблицу, чтобы проверить непосредственно датчик температуры хладагента. Он – наиболее вероятная причина проблемы.

- Как всегда, проверьте разъем, чтобы удостовериться, что в нем нет никакой коррозии или масла и грязи.

- Отсоедините датчик, и проверьте провод R/DG на наличие +5 Вольт с включенным зажиганием. Если оно отсутствует, проверьте электропроводку к ECU и сам ECU непосредственно.

### Код 10: Датчик температуры воздуха на впуске (IAT)

(Intake Air Thermo sensor)

Назначение датчика:

Датчик сообщает ECU температуру воздуха, поступающего в двигатель. Эта информация используется, чтобы регулировать количество подаваемого топлива, и для выбора момента времени зажигания.

IAT-датчик расположен внутри датчика воздушного потока (MAF) и не может быть заменен отдельно от него, хотя некоторые его части заменить все же возможно. Речь идет о замене термистора стоимостью $0.39 вместо замены всего MAF за $700. Замена может не быть полностью адекватной и двигатель будет работать не совсем так, как в "молодости", но это значительно дешевле.

Впрочем, IAT – надежный датчик и вряд ли, чтобы когда-либо вы имели с ним проблемы.

Суть проблемы:

Этот код указывает, что напряжение датчика IAT, поступающее на  A/D-канал ECU, ниже 0.136 Вольта (возможно, короткое замыкание на землю) или выше 4.844 Вольта (обрыв связи с ECU). Датчик может быть проверен омметром и сопротивление его должно находиться в пределах диапазонов, показанных в таблице:

| Температура воздуха | Сопротивление датчика IAT |
| --- | --- |
| – 20 C° | от 10 до 20 кОм |
| + 20 C° | от 2 до 3 кОм |
| + 60 C° | от 400 до 700 Ом |

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда присутствует Код 10, ECU использует из внутренней памяти фиксированые калиброваные значения для различных температур воздуха. В результате двигатель может неустойчиво работать на холостых и может тяжело заводиться. Выбор точки зажигания и количества топливной смеси будет неоптимальным, так как температура воздуха будет угадываться только приблизительно.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Используйте вышеприведенную таблицу, чтобы проверить непосредственно датчик температуры воздуха. Он – наиболее вероятная причина проблемы.

- Как всегда, проверьте разъем, чтобы удостовериться, что в нем нет никакой коррозии или масла и грязи.

- Отсоедините датчик, используя разъем MAF (цоколевку разъема можно посмотреть здесь) и проверьте провод BK/R на наличие +5 Вольт с включенным зажиганием.  Если оно отсутствует, проверьте электропроводку к ECU и сам ECU непосредственно.

Лечение

Если плох сам датчик, не впадайте в отчаяние. На радиорынке или в службе заказа по почте найдите  термистор KC017N-ND с отрицательным температурным коэффициентом. Этот термистор имеет характеристику, подобную OEM-овскому в MAF для обычных температур, хотя и отклоняются от OEM-характеристики в областях высоких и низких температур. Двигатель будет работать весьма приемлемо с этим термистором. Но при низких температурах смесь будет переобогащенной. Другая проблема будет при высоких температурах. Из-за отличающейся характеристики"неродного"термистора" ECU будет считать, что воздух более горяч, чем в действительности, обедняя смесь, и, что хуже, во время перемещения заслонки дросселя, устанавливать слишком позднее зажигание. Вам решать ... В конце концов, можно просто повторно откалибровать ECU, для использования с новым датчиком, хотя для этого нужна специальная аппаратура для считывания прошивки ECU, ее правки и записи по-новой.

### Код 12: Датчик положения дросселя (TPS)

(Throttle Position Sensor)

Назначение датчика:

Этот датчик сообщает ECU положение пластины дросселя. Этот сигнал используется, чтобы определить нагрузку двигателя (в сочетании с бародатчиком, MAF, IAT и т.д). Также служит, чтобы указать, когда дроссель закрыт переключателем холостого хода.

TPS расположен на корпусе дросселя на двигателе со стороны радиатора и имеет электрический разъем с 4 контактами.

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| P | +5 Вольт от ECU |
| Y | TPS сигнал положения к ECU |
| BR | TPS переключатель холостого хода |
| BK/DB | Земля датчика |

Суть проблемы:

Этот код указывает, что напряжение от TPS  на A/D-канале ECU ниже 0.097 Вольт (возможно, короткое замыкание на массу) или выше 4.766 Вольт (внутреннее короткое замыкание датчика).

Никакие проверки состояния переключатель холостого хода не выполняются, так что он может работать со сбоями и не это не будет устанавливать Код 12.

Признаки плохого TPS-датчика: задержки (провалы) или колебания при открытии заслонки, неустойчивое "выполнение круиза" и т.д. Переключатель холостого хода может быть причиной странного поведение ХХ.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 12 присутствует, ECU применяет значения калибровки, которые используются, когда дроссель широко открыт.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Как всегда, проверьте разъем, чтобы удостовериться, что в нем нет никакой коррозии или масла и грязи.

- Отсоедините датчик TPS и проверьте провод P на наличие +5 Вольт с включенным зажиганием. Если оно отсутствует, проверьте электропроводку к ECU и сам ECU непосредственно.

- Измерьте напряжение в, Y -проводе при медленном открытии дросселя рукой (от двигателя). Оно должно плавно расти по всему диапазону оборотов двигателя, начиная от 0.8 Вольт при закрытом дросселе. Ищите скачки или провалы в напряжении при открывании дросселя. Если обнаружите, — TPS плох.

Регулирование TPS-датчика:

- Заземлите TEN-контакт в диагностическом разъеме и заведите двигатель. Выключите все нагрузки (A/C, задние противотуманки, клаксон и т.д). Удостоверьтесь, что двигатель прогрет.
Если необходимо, отрегулируйте винт остановки дросселя так, чтобы ХХ был равен 800 ±50 об/мин (или 650 ±25 об/мин для двигателя KL V6 2.5L).

- Заглушите двигатель.

- Включите зажигание (но не заводите двигатель!), и проверьте напряжение в проводе Y . Если необходимо, регулируйте TPS датчик, чтобы выставить напряжение 0.8 Вольт. Это – TPS регулировка "брутто". Выключите зажигание.

- Отсоедините TPS. Используйте омметр или пробник, и проверьте бесконечное сопротивление между контактами BR и BK/DB на датчике. Проложите шаблон 0.006" (0,15 мм) между толкателем дросселя и винтом остановки.

- Если необходимо, вращайте датчик, пока бесконечное сопротивление не появится на выключателе. После этого, верните датчик немного назад.

- Вставьте шаблон 0.020" (0.5 мм) вместо 0.006" и проверьте, что нет бесконечного сопротивления на переключателе холостого хода. Если есть, возвратитесь к преды дущему шагу и повторите регулировку.

- Подключите TPS-датчик к своему разъему, и еще раз проверьте TPS напряжение в проводе Y . Если оно попадает в диапазон от 0.2 Вольт до 1.1 Вольт — Вы все сделеи правильно сделаны. Если нет, начинайте  процедуру регулирования сначала.

### Код 14: Барометрический датчик давления (BP)

(Barometric Pressure sensor)

Назначение датчика:

Этот датчик расположен в самом ECU непосредственно и используется, чтобы измерить окружающее барометрическое (атмосферное) давление. Данные используются для MAFкорректировки, EGR и других вычислений.

Суть проблемы:

Этот код указывает, что напряжение от бародатчика A/D-канал ECU выше 4.49 Вольт или ниже 1.36 Вольт. Для справки, "нормальное" напряжение при атмосферном давлении 100 кПа – около 3.80 Вольт.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 14 присутствует, ECU применяет значение 4.00 Вольт для напряжения бародатчика, что соответствует что-то около 101.5 кПа. Это, вероятно, не будет оказывать значимого эффекта на ходовые качества, за исключением тех случаев, когда Вы заберетесь на высокие горы (то есть туда, где барометрическое давление гораздо ниже 101.5 кПа).

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

Так как этот датчик расположен в ECU, нет другого способа, как пробовать другой ECU.

### Коды 15 и 17: датчик кислорода LHO2S

### Коды 23 и 24: датчик кислорода RHO2S

Примечание: Коды 23 и 24 (от правого датчика кислорода) – только для двигателя KL 2.5L V6

Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе. На V-образной шестерке KL есть два коллектора и два датчика, по одному на каждом блоке цилиндров (на калифорнийских автомобилях могут быть использованы дополнительные датчики). Сторона двигателя, которая ближе к  радиатору, считается левой, и коды 15 и 17 относятся к датчику с этой стороны. Противоположная сторона двигателя называется правой, и коды 23 и 24 выдает датчик, расположенный с этой стороны.

Назначение датчика:

Датчики подают ECU сигнал, что количество кислорода в выхлопных газах соответствует требованиям. По этим сигналам, ECU корректирует ширину управляющего сигнала форсунки, чтобы поддерживать состояние stoichiometry (то есть, оптимальную пропорцию 14.7:1 воздушно-топливной смеси). Датчики работают только, в разогретом состоянии (они имеют встроенный нагреватель, чтобы ускорить нагрев и уменьшить выбросы на холодном старте) и когда ECU работает в  режиме обратной связи.

Датчик выдает постоянное напряжение около 500 мВольт в состоянии покоя. Когда смесь обогащена, напряжение выходного сигнала датчика поднимается выше 500 мВ, и когда смесь обеднена – напряжение опускается ниже 500 мВ. ECU пытается регулировать качество смеси таким образом, чтобы поддерживать сигнал датчика кислорода на уровне 500 мВ, при котором усредненная пропорция топливной смеси близка к 14.7:1.

O2 датчики имеют разъемы с 4 контактами:

| Цвет провода |  | Цепь |
| --- | --- | --- |
| RHO2S | LHO2S |  |
| R/BK | R/BK | Нагревательный элемент (питается от главного реле) |
| BK | BK | Земля нагревательного элемента |
| BK/ Y | DB/W | Сигнал датчика |
| BK/DB | BK/DB | Земля датчика |

Суть проблемы:

Ошибки инактивации Код 15 (левый датчик) и Код 23 (правый датчик) указывают, что датчик не разогрелся. Холодные датчики дают низкое или нулевое напряжение сигнала. После достижения двигателем 1500 об/мин и выше, ECU ожидает, что напряжение на датчике(ах) достигнет 500 мВольт в пределах 100 секунд. Если этого не происходитт, устанавливается код ошибки активации датчика.

Ошибки инверсии Код 17 (левый датчик) и Код 24 (правый датчик) происходят, когда датчик прекращает реагировать на изменения пропорции воздух/топливо в смеси, производимое ECU. Нормальным считается датчик, сигнал которого колеблется выше и ниже (или инверсно) порогового напряжения 500 мВольт, поскольку ECU поочередно слегка обогащает или слегка обедняет смесь. Когда датчик перестает отражать эти изменения, ECU установливает Код инверсии.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда любой из Кодов 15, 17, 23 и 24 установлен, ECU выходит из режима обратной связи, и вместо этого полагается на вычисления, чтобы управлять качеством топливо-воздушной  смеси. В результате снизится экономичность и приемистость, выхлоп станет ядовито-вонючим, начнется отложение нагара, и т.д.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

Обычные действия при появлении этих кодов заключаются в том, чтобы заменить вышедший из строя датчик после проверки разъема датчика и электропроводки.

При появлении Кодов 15 и 17, замените левый (со стороны радиатора) O2-датчик. 
При появлении Кодов 23 и 24, замените правый O2-датчик. (Коды 23 и 24 могут появиться ТОЛЬКО на 6-цилиндровых двигателях.)

### Код 16: EGR датчик положения (EVP)

(EGR Valve Position sensor)

Назначение датчика:

Рециркуляция выхлопного газа используется, чтобы перенаправить определенные количества выхлопных газов от выпускного коллектора во впускной тракт. Такая рециркуляция уменьшает температуру сгорания и уменьшает формирование смога из-за действия окисей азота или "NOx".

ECU использует для EGR вакуум и соленоидальные клапаны вместе с EGR-датчиком положения, чтобы определять и моделировать количество вакуума, подаваемого на EGR-клапан, для регулирования, количества рециркулируемого выхлопного газа, поступающего в впускной коллектор.

EGR-датчик положения имеет разъем с 3 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| P | +5 Вольт (подаются от ECU) |
| R/BK | EGR сигнал положения к ECU |
| BK/DB | Земля EGR датчика |

Суть проблемы:

Два состояния вызывают Код 16.

Первое – короткое замыкание или полностью открытое состояние, когда напряжение датчика находится ниже 0.196 Вольт или выше 4.74 Вольт.

Второе – когда EGR напряжение находится в допустимых пределах (между 0.196 и 4.74 Вольт), но клапан находится не в том положении, где ECU считает он должен быть. То есть если датчик выдает, скажем, 0.3 Вольта, при ожидаемом значении 3.5 Вольта, то  ECU установит Код 16.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 16 присутствует, система EGR не работает. Результатом может быть склонность к детонации и увеличенное значение СО в выхлопе.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и EGR датчиком положения.

- Проверьте состояние вакуумных шлангов и проводов в клапане EGR и вакуумных соленоидах. Любой сбой в соленоидальных клапанах может привести к появлению Кода 16.

- Проверьте провод P на наличие +5V (с включенным зажиганием). Если Код 16 сопровождается Кодами 8 (MAF) или 12 (TPS) ECU, причиной появления этой ошибки может быть электропроводка.

- Замените EGR-датчик положения, если Код 16 все еще присутствует.

### Код 25: Клапан регулятора давления топлива FPRC

(Fuel Pressure Regulator Control)

Назначение соленоида:

FPRC или электромагнитный клапан регулятора топливного давления кратковременно увеличивает давление топлива для облегчения горячего запуска двигателя. Это увеличение давления компенсирует возможное подтекание топлива и образование паров, а также стабилизирует качество холостого хода.

FPRC активизируется только, когда хладагент выше 70 °C и IAT (температура впускаемого воздуха) выше 75 °C. Он остается включенным в течение 120 секунд или пока скорость ХХ двигателя превышает 1500 об/мин, или TPS (дроссель) слегка приоткрыт (or the TPS is cracked slightly).

Клапан FPRC имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| DG/BK | FPRC управление (ECU заземляет контакт, чтобы активизировать соленоид) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

FPRC-соленоид проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует FPRC соленоид. Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 25. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ FPRC.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 25.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и FPRC соленоидом.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 26: Электромагнитный клапан угольного фильтра (CANP)

(CANister Purge solenoid valve)

Назначение клапана:

Клапан угольного фильтра позволяет дожечь выхлопные газы, не давая двигателю "чадить". Когда встречаются определенные ходовые условия, ECU активизирует CANP-клапан и вакуум буквально втягивает недогоревшие газы в двигатель, где они дожигаются. Это уменьшает эмиссию несожженной двуокиси углерода в атмосферу.

Клапан фильтра имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| R/DB | Управление клапана (ECU заземляет контакт, чтобы активизировать клапан) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

CANP-соленоид проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует CANP-соленоид. Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 26. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ CANP.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 26.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и CANP-соленоидом.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 28: Вакуумный клапан EGR (EGRC)

(EGR Control solenoid valve)

Назначение клапана:

Электромагнитный вакуумный клапан EGRC используется ECU, вместе с клапаном вентиляции EGRV для управления количеством вакуума, поступающего на диафрагму клапана EGR и таким образом управляя процессом рециркуляции выхлопных газов.

Клапан имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| DG/W | Управление клапаном (ECU заземляет контакт, чтобы активизировать соленоид) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

Вакуумный клапан EGRC проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует EGRC-соленоид. Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 28. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ EGRC.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 28.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и EGRC-соленоидом.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 29: Клапан вентиляции EGR (EGRV)

(EGR Vent solenoid valve)

Назначение клапана:

Электромагнитный вакуумный клапан EGRV используется ECU, вместе с клапаном вентиляции EGRC для управления количеством вакуума, поступающего на диафрагму клапана EGR и таким образом управляя процессом рециркуляции выхлопных газов.

Клапан имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| W/DB | Управление клапаном (ECU заземляет контакт, чтобы активизировать соленоид) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

Вакуумный клапан EGRV проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует EGRV-соленоид. Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 29. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ EGRV.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 29.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и EGRV-соленоидом.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 34: Соленоид A управления холостым ходом (ISC)

(Idle Speed Control Solenoid Valve)

Назначение клапана:

Соленоид A управления холостым ходом (ISC) используется ECU, чтобы управлять количеством воздуха, совершающего обход закрытой пластины дросселя, чтобы таким образом управлять скоростью холостого хода.

ISC-клапан имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| LG/BK | ISC управление (ECU) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

Клапан ISC проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует ISC-соленоид. Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 34. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ ISC.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 34.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и ISC-соленоидом.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 41: VRIS #1 Электромагнитный клапан индукционной системы
 с переменным резонансом

Назначение клапана:

VRIS клапаны изменяют эффективную длину впускного коллектора с помощью клапанов-"бабочек", которые позволяют настроить длину впускного тракта так, чтобы максимизировать эффекта динамического резонансного наддува и таким образом повысить вращающий момент. ECU активизирует эти клапаны, если заслонка дросселя открыта полностью (или значительно) при относительно невысоких оборотах двигателя.

Есть два клапана. Клапан #1 расположен слева (если смотреть со стороны радиатора) и клапан #2 расположен ближе к корпусу дросселя. Соленоиды для обоих клапанов расположен с противоположной стороны впускного коллектора, и Вы можете видеть его только слегка высступающим из-за него. 
Соленоид #1 – тот, что слева (если смотреть от радиатора).

Клапан VRIS #1 имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| W/DG | Управление VRIS #1 (ECU заземляет контакт, чтобы активизировать соленоид) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

Клапан VRIS #1 проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует клапан VRIS #1 Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 41. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ клапана VRIS #1.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 41.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и клапаном VRIS #1.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 46: VRIS #2 Электромагнитный клапан индукционной системы
 с переменным резонансом

Назначение клапана:

VRIS клапаны изменяют эффективную длину впускного коллектора с помощью клапанов-"бабочек", которые позволяют настроить длину впускного тракта так, чтобы максимизировать эффекта динамического резонансного наддува и таким образом повысить вращающий момент. ECU активизирует эти клапаны, если заслонка дросселя открыта полностью (или значительно) при относительно невысоких оборотах двигателя.

Есть два клапана. Клапан #1 расположен слева (если смотреть со стороны радиатора) и клапан #2 расположен ближе к корпусу дросселя. Соленоиды для обоих клапанов расположен с противоположной стороны впускного коллектора, и Вы можете видеть его только слегка высступающим из-за него. 
Соленоид #1 – тот, что слева (если смотреть от радиатора).

Клапан VRIS #2 имеет разъем с 2 контактами:

| Цвет провода | Цепь |
| --- | --- |
| DB/R | Управление VRIS #2 (ECU заземляет контакт, чтобы активизировать соленоид) |
| R/BK | +12 Вольт питание главного реле |

Суть проблемы:

Клапан VRIS #2 проверяется в первые 3 секунды после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды и затем активизирует клапан VRIS #2 Если соленоид отсутствует (то есть соленоид не выполняет команду стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 46. Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ клапана VRIS #2.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 46.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте контакты и провода между ECU и клапаном VRIS #2.

- Проверьте наличие +12V в проводе R/BK разъема соленоида. При отсутствии напряжения, проверьте главное реле и электропроводку.

- Проверьте сопротивление соленоида. Типично значение должно быть от 12 до 16 Ом при 20°C.

### Код 67: LFAN Реле охлаждающего вентилятора (низкой t°C)

(Low speed FAN relay)

### Назначение реле:

LFAN (низкоскоростной вентилятор охлаждения) реле используется ECU, чтобы переключить большие потоки для низкоскоростного вентилятор охлаждения.

Суть проблемы:

LFAN реле проверяется в течении первых 3 секунд после запуска двигателя или когда TEN-контакт заземлен. ECU выключает все соленоиды,  и затем активизирует LFAN реле на мгновение. Если реле отсутствует (то есть соленоид не получает команду, чтобы стать активным), ECU обнаруживает это и устанавливает код 67.  Если любой другой соленоид замкнут на +12 Вольт, ECU может быть неспособен обнаружить отказ LFAN реле.
Примечание: Этот код присутствует только Ford Probe GT модели 1993 года и Mazda MX6 с двигателем V6 только. Образцы 1994 и 1995 годов не будут сообщать об этом коде.

Действия ECU при возникновении ошибки:

ECU не предпринимает никаких корректив, если присутствует Код 67. Низкоскоростной вентилятор не может работать, и возможно перегревание.

Запоминание:

Этот код не запоминается в ECU энергонезависимой памяти. Когда двигатель отключен, код не сохраняется.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте гнездо LFAN реле и контакты реле на коррозию.

- Замените реле если необходимо.

### Код 69: ECTF датчик термостата охлаждающего вентилятора

(engine coolant temperature - fan)

Назначение реле:

ECTF датчик используется ECU в моделях 1993, чтобы определить, когда необходимо включить вентилятор охлаждения радиатора. С 1994 года, ECT (см. код 9) использовался, чтобы делать те же самые измерения,  с целью экономии одного датчика и его электропроводки.

Суть проблемы:

ECU установит код 69, если напряжение в цепи ECTF датчика падает ниже 1.15 Вольта или превышает 4.98 Вольта.
Примечание: Этот код присутствует только Ford Probe GT модели 1993 года и Mazda MX6 с двигателем V6 только. Образцы 1994 и 1995 годов не будут сообщать об этом коде.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Чтобы предупредить перегрев, ECU активизирует вентилятор охлаждения постоянно, когда код 69 присутствует.

Запоминание:

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

- Проверьте штепсель датчика. Удостоверитесь, что нет никакой коррозии и что электропроводка находится в хорошей форме.

- Используйте таблицу для кода 9, и проверьте сопротивление датчика. Они должны быть подобны.

Замените датчик если необходимо.